CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

PROGRAMA HOGARES AGRUPADO

AULA (S) 2 A 5 AÑOS

| Índice mínimo de área por niño: | 1.60 metros cuadrados |
| --- | --- |
| Distribución de los niños: | Por edades en grupos de 2 a 3 y 3 a 5. |
| Número máximo de HCB a reubicar: | 6 Hogares Comunitarios de Bienestar |
| Configuración espacial: | Aula máxima que permita ser dividida mediante divisiones modulares en aéreas de trabajo para cada grupo de edad o aulas conforme al espacio disponible y las condiciones del municipio. |
| Características espaciales: | Máxima relación ancho fondo 1:2, iluminación natural, altura libre mínimo de 2,50 m, ventilación, área para depósito de materiales (para almacenar colchonetas, juguetes, material educativo y otros). |
| Especificaciones técnicas sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes, si aplica tomacorrientes con altura superior a 1,5 m. Se puede utilizar materiales propios de la región. |

SALA CUNA

| Índice mínimo de área por niño: | 2.60 metros cuadrados |
| --- | --- |
| Distribución de los niños: | Un solo grupo |
| Número máximo de niños: | 10 niños menores de 2 años |
| Configuración espacial: | Un solo espacio que permita ubicar las cunas más un área para gateadores y caminantes. |
| Características espaciales: | Máxima relación ancho fondo 1:2, iluminación natural, altura libre mínimo de 2,50 m, ventilación, área para depósito de materiales (para almacenar colchonetas, juguetes, material educativo y otros). Este espacio debe tener las siguientes aéreas complementarias que no se incluyen dentro del cálculo del índice de área por niño: - Lavacolas y Cambia pañal - Bacinillas para aprendizaje de control de esfínter. |
| Especificaciones técnicas sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes, si aplica tomacorrientes con altura superior a 1,5 m. Se puede utilizar materiales propios de la región. |

BAÑOS NIÑOS

| Cantidad: | 1 unidad sanitaria (sanitario y lavamanos a escala) por cada 15 niños. 1 ducha por cada género (niños y niñas). |
| --- | --- |
| Distribución de los baños: | Deben encontrarse a una distancia máxima de 20 metros del puesto más lejano. |
| Configuración espacial: | Se recomienda distribuir los baños en dos grupos en puntos diferentes del proyecto para una mejor cobertura. |
| Características espaciales: | Máxima relación ancho fondo 1:2, iluminación natural, altura libre mínimo de 2,50 m, ventilación, área para depósito de materiales (para almacenar colchonetas, juguetes, material educativo y otros). |
| Especificaciones técnicas sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes, si aplica tomacorrientes con altura superior a 1,5 m. Se puede utilizar materiales propios de la región. |

SERVICIOS

| Espacios que lo conforman y áreas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cocina | Área: | 25 metros cuadrados |
|  | Características espaciales: | Espacio con generosas áreas de trabajo para el personal de cocina, conexión directa a la vía de acceso y a despensa. Buena iluminación natural y adecuada circulación de aire. Estufa tipo institucional, lavaplatos tipo institucional, menaje de cocina (elementos requeridos para la preparación y entrega de alimentos). |
|  | Especificaciones sugeridas: | Paredes enchapadas en cerámica, pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes, mesón en material de fácil limpieza, entrepaños en concreto para almacenamiento de elementos de cocina. Se puede utilizar materiales propios de la región. |
| Despensa | Área: | 5 metros cuadrados |
|  | Características espaciales: | Adecuada circulación de aire, entrepaños en concreto y nevera grande para almacenamiento de alimentos. |
|  | Especificaciones sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes. Se puede utilizar materiales propios de la región. |
| Bodega de materiales | Área: | 3 metros cuadrados |
|  | Características espaciales: | Adecuada circulación de aire. |
|  | Especificaciones sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes. Se puede utilizar materiales propios de la región. |
| Oficina | Área: | 10 metros cuadrados |
|  | Características espaciales: | Buena iluminación natural. Adecuada circulación de aire. |
|  | Especificaciones sugeridas: | Iluminación natural, altura libre mínimo de 2,50 m, ventilación, área para depósito de materiales (para almacenar material educativo, equipo audiovisual y otros). |
| Basuras | Área: | 4 metros cuadrados |
|  | Características espaciales: | Adecuada circulación de aire. |
|  | Especificaciones sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes. Se puede utilizar materiales propios de la región. |
| Baños adultos | Área: | 6 metros cuadrados (1 sanitario y 1 lavamanos institucional por cada género) |
|  | Características espaciales: | Adecuada circulación de aire. |
|  | Especificaciones sugeridas: | Pisos durables de fácil aseo, contra impacto, antideslizantes. Se puede utilizar materiales propios de la región. |